建设项目竣工环境保护验收调查表

项目名称：建材用石灰岩梯级综合利用绿色循环产业链工程（生态修复及矿石开采区）

委托单位：山东鑫厦新型建材有限公司

编制单位：山东益源环保科技有限公司

二〇二四年二月

建设单位法人代表：                （签字）

编制单位法人代表：                （签字）

项 目 负 责 人：

技 术 负 责 人：

| 建设单位：山东鑫厦新型建材有限公司（公章） | 编制单位：山东益源环保科技有限公司（公章） |
| --- | --- |
| 电话：15665218711 | 电话：0632～5785687/8688167 |
| 邮编：277011 | 邮编：277800 |
| 地址：枣庄市薛城区陶庄镇梁山小官庄北凯乐大道西500米 | 地址：枣庄高新区兴城街道宁波路 258号 |

目  录

表一 项目总体情况	1

表二 调查范围、因子、目标、重点	3

表三 验收执行标准	5

表四 工程概况	10

表五 环境影响评价回顾	18

表六 环境保护措施执行情况	23

表七 环境影响调查	25

表八 环境质量及污染源监测	29

表九 调查结论与建议	35

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	37

# 表一 项目总体情况

| 建设项目名称 | 建材用石灰岩梯级综合利用绿色循环产业链工程项目（生态修复及矿石开采区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 山东鑫厦新型建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李洪岩 |  |  |  | 联系人 |  | 李一龙 |  |  |  |  |
| 通信地址 | 山东省（自治区、直辖市） 枣庄市（县） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15665218711 | 传真 |  |  | / |  | 邮政编码 |  |  | 277011 |  |
| 建设地点 | 山东省枣庄市薛城区陶庄镇梁山小官庄北凯乐大道西500米（生态修复及矿石开采区中心经纬度为：东经117度19分34.153秒，北纬34度52分57.153秒） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | ☑新建 ☐改扩建 ☐技改 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 | 八、非金属矿采选业11土砂石开采（不含河道采砂项目）：其他；二十七、非金属矿物制品业30：砖瓦、石材等建筑材料制造303；石墨及其他非金属矿物制品制造309：其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价编制单位 | 山东益源环保科技有限公司 |  |  |  | 编制时间 |  |  | 2023年5月 |  |  |  |
| 环境影响评价审批部门 | 枣庄市生态环境局 |  |  | 文号 | 枣环许可字〔2023〕46号 |  |  | 时间 | 2023.6 |  |  |
| 环境保护设施设计单位 | 枣庄鑫金山智能装备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施施工单位 | 枣庄鑫金山智能装备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施监测单位 | 三益（山东）测试科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算 | 38600万元 | 环保投资总概算 |  |  | 13825.55万元 |  |  | 实际环境保护投资占总投资比例 |  |  | 35.8% |
| 实际总投资 | 8686.5万元 | 实际环保投资 |  |  | 186.5万元 |  |  |  |  |  | 2.19% |
| 设计开采能力 | 年开采200万吨石灰岩矿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际开采能力 | 年开采200万吨石灰岩矿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目开工时间 | 2023年7月 |  | 投入试运行日期 |  |  | 2024年1月 |  |  |  |  |  |
| 项目建设过程简述（项目立项至试运行） | 山东鑫厦新型建材有限公司位于山东省枣庄市薛城区陶庄镇梁山小官庄北凯乐大道西500米，属于淮河流域，生态修复及矿石开采区总占地面积584400m2，生产加工区总占地面积为60982m2，建设项目综合利用废石，经破碎、筛分、制砂等工序生产出140万吨精品骨料和60万吨机制砂，并对其进行进一步利用生产商品混凝土80万m3/a、精品骨料70万t/a、机制砂10万t/a。厂区包含生态修复及矿石开采区、生产加工区。项目已取得枣庄市薛城区发展和改革局企业投资项目备案证，项目代码为2019-370403-77-03-085319。山东鑫厦新型建材有限公司已取得土地使用证（鲁（2022）不动产权第4003744号），期限为自2020年8月18日至2032年8月18日，项目用地性质为工业用地，选址符合规划。公司于2022年7月12日取得了枣庄市薛城区自然资源局下发的采矿许可证，证号C3704032020087100150435，开采方式为露天开采，生产规模为200万吨石灰岩矿/年，矿区面积为0.244km2，有效期限为12年。 项目名称为建材用石灰岩梯级综合利用绿色循环产业链工程项目，因批建不一，受到枣庄市生态环境局薛城分局处罚（行政处罚决定书及缴费记录见附件），因此项目重新报批环评。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理目录》等有关规定，2023年5月，山东鑫厦新型建材有限公司委托山东益源环保科技有限公司编制完成了《山东鑫厦新型建材有限公司建材用石灰岩梯级综合利用绿色循环产业链工程项目环境影响报告表》；2023年6月29日，枣庄市生态环境局以枣环许可字〔2023〕46号文件予以批复。 本项目已取得排污许可证（编号为：91370404MA3RK7FM0R001P），办结日期为2023年7月11日。项目生产加工区于2021年7月开工建设，2023年7月底竣工并开始调试试运行；矿山开采区于2023年7月开始剥离表土，2024年1月形成开采层。 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）的有关规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，为此，山东鑫厦新型建材有限公司于2023年7月委托山东益源环保科技有限公司承担本项目竣工环保验收调查工作。接受委托后，山东益源环保科技有限公司于2023年7月12日派出技术人员，对本项目环境保护设施运行情况及环境管理情况进行了全面检查，并委托三益（山东）测试科技有限公司于2023年7月25日至26日、2023年8月2日~3日对矿山开采区、生产加工区开展了现场监测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表二 调查范围、因子、目标、重点

| 调查范围 | 根据工程环境影响评价范围、项目实际建设情况以及环境保护验收调查要求，确定项目的调查范围和调查内容见表2-1。本次验收与环评阶段的预测范围和预测内容一致。 表2-1 环保验收调查范围和调查内容 调查项目; 调查范围; 调查内容. 生态环境; 矿区范围内; 矿山道路、绿化措施建设情况及其效果；矿区的生态保护与恢复措施及其效果。. 声环境; 矿区范围内; 调查范围内工程建设过程对项目涉及区域的声环境质量影响程度，噪声防治措施及效果. 环境空气; 矿区边界; 施工期、运行期环境空气质量现状及防治措施及效果. 水环境; 矿区截排水沟; 排水沟、洗车平台、抑尘设施. |
| --- | --- |
| 调查因子 | 本次工程环保验收调查因子与工程环境影响评价的范围基本相同，具体见表2-2。 表2-2 环保验收调查因子 调查项目; 调查因子. 生态环境; 绿化措施及其效果；矿区的生态保护与恢复措施及其效果；矿山道路工程建设情况及其效果. 声环境; （噪声）连续等效A声级. 无组织废气; 颗粒物. |
| 环境敏感目标 | 1、环境空气：保护厂区及周边环境空气质量，确保评价范围内的环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2、噪声：声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 据实地调查，本项目周边无风景区和自然保护区，矿区用地不在生态红线范围内，该项目的环境保护目标见下表。 表2-3 项目环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象名称; 与矿区边界相对坐标、方位和距离; 环境功能. 方位; 距离（米）. 大气 环境; 小官庄村; NW; 250; 《环境空气质量标准》二级标准. 声环境; 厂界50m; 《声环境质量标准》2类标准. 生态 环境; 蟠龙河湿地水源涵养生态保护红线区（SD-04-B1-06）; /; 130; 自然生态环境. |
| 调查重点 | 本项目属于矿山开采及加工项目，对环境的影响包括生态影响及污染影响，根据工程环境影响特点，确定本次调查的重点如下： （1）调查实际工程内容及方案设计变更情况及工程方案变更造成的环境影响变化情况。 （2）调查本项目实际建设内容、规模、生产工艺及环保设施的建设、运行情况、工程环保投资情况。 （3）调查植被、动物的变化情况、耕地和林地等受影响及生产力变化等情况，各项生态环境保护措施和水土保护措施落实情况及其效果。 （4）调查运营期喷淋水和生活污水处理措施及影响、采矿区粉尘、爆破扬尘、运输扬尘等污染防治措施及影响、噪声防治措施及影响、剥离表土、洗车池沉砂、生活垃圾等固废的处理处置措施及影响。 |

- 表三 验收执行标准

| 验收监测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起实施）； 2.《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正版）； 3.《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起实施）； 4.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）； 5.《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起实施）； 6.《中华人民共和国长江保护法》（主席令第六十五号，2021年3月1日起施行）； 7.《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号，2017年10月1日起实施）； 8.原国家环境保护局《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号，1996年5月20日）； 9.《山东省环境保护条例》（ 2018年11月30日修订）； 10.《土地复垦条例》（2011年3月5日）； 11.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办（2015）113号）； 12.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017年11月22日起实施）； 13.《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号，2015年4月2日）； 14.《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号，2016年5月28日）； 15.江西省环境保护厅关于转发环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的函（赣环评函〔2018〕12号）； 16.《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJT 394-2007）； 17.《排污许可管理条例》（国务院令第736号，自2021年3月1日起施行）； 18.《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（2013年7月23日）； 19.《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）； 20.应急〔2022〕64号关于印发《“十四五”矿山安全生产规划》的通知； 21. 关于印发山东省绿色矿山建设管理办法的通知（鲁自然资规〔2019〕6 号）； 22.关于印发山东省矿山生态修复实施管理办法的通知（鲁自然资规〔2021〕2号）； 23.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）； 24.山东益源环保科技有限公司编制的《建材用石灰岩梯级综合利用绿色循环产业链工程项目环境影响报告表》； 25.枣庄市生态环境局《关于山东鑫厦新型建材有限公司建材用石灰岩梯级综合利用绿色循环产业链工程项目环境影响报告表的批复》（枣环许可字〔2023〕46号）； 26.山东鑫厦新型建材有限公司提供的其他有关资料。 |
| --- | --- |
| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表3-1 项目环境空气质量标准限值 要素 分类; 标准名称; 适用 类别; 标准限值. 污染因子; 小时; 日均; 年平均. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）; 二级; PM10; /; 150µg /m3; 70µg /m3. TSP; /; 300µg /m3; 200µg /m3. PM2.5; /; 75µg/m3; 35µg/m3. 2、声环境质量标准 本项目位于2类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表3-2 项目声环境质量标准限值 要素分类; 标准名称; 适用类别; 标准限值. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; 等效连续A声级Leq; 昼间60dB(A) 夜间50dB(A). 3、地表水环境质量标准 项目地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准。 表3-3 项目地表水环境质量标准限值 要素分类; 标准名称; 适用类别; 标准限值. 地表水环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; III类; pH; 6-9. CODCr; ≤20mg/L. BOD5; ≤4mg/L. NH3-N; ≤1.0mg/. 石油类; ≤0.05mg/L. |
| 污染物排放标准 | 1、废水排放标准 项目营运期，生活污水经化粪池预处理后再排入厂区污水处理站进行处理，处理工艺为：预处理+生化处理+沉淀过滤+消毒，经处理后回用于洒水抑尘不外排；矿区洗车废水经洗车池沉淀后回用于洗车平台不外排；露天采场开采工作面降尘用水及矿区道路洒水全部损耗，不排放。 2、废气排放标准 本项目开采过程中产生的废气主要为颗粒物，厂界无组织颗粒物排放执行《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表3中浓度限值要求，具体标准限值详见下表。 表3-4 废气污染物排放标准 序号; 污染物; 无组织排放监测浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度. 1; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; 《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)中相应标准. 3、厂界噪声 项目施工期已结束，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体标准值见表3-5。 表3-5 工业企业场界噪声排放标准 单位：dB（A） 时 段 边界外声环境功能区类别; 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. 4、固体废物 项目产生的一般固体废弃物排放执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量控制指标 | 建设项目总量指标审核和管理的污染物范围包括：SO2、NOX、VOCs及CODCr、NH3-N。 本项目无生产废水排放；生活污水经化粪池预处理后再排入厂区污水处理站处理后回用于洒水抑尘不外排；项目排放废气不涉及总量控制因子。 |

- 表四 工程概况

## 4.1 主要工程内容及规模 ### 4.1.1 项目概况 （1）项目名称：建材用石灰岩梯级综合利用绿色循环产业链工程项目（生态修复及矿石开采区）； （2）建设单位：山东鑫厦新型建材有限公司； （3）建设地点：枣庄市薛城区陶庄镇梁山小官庄北凯乐大道西500米，生态修复及矿石开采区中心经纬度为：东经117度19分34.153秒，北纬34度52分57.153秒； （4）项目性质：新建； （5）项目总投资：8686.5万元人民币； （6）占地面积：584400m2； （7）生产规模：年开采200万吨石灰岩矿； （8）劳动定员及工作时间：矿石开采区劳动人员35人，全年工作日为330天，工作8h工作制； （9）服务年限：12年； （10）开采方式：露天开采，开采标高为+252m～+87m。 ### 4.1.2 项目地理位置及平面布置 本项目建设地点位于枣庄市薛城区陶庄镇梁山小官庄北凯乐大道西500米(生态修复及矿石开采区中心经纬度为：东经117度19分34.153秒，北纬34度52分57.153秒)。矿区范围内及周边无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。本项目地理位置见附图1，项目周边敏感目标见附图2，矿区开采工作面布置图见附图3。 矿区是由6个拐点坐标圈定而成，矿区面积为0.244km2，开采标高：+252m～+87m；设计开采深度：+252m～+87m。采矿拐点坐标见表4-1。 表4-1 梁山矿区建筑石料用石灰岩矿采矿拐点坐标表（2000国家大地坐标系） 拐点; X; Y. 1; 3861877.87; 39529622.19. 2; 3861954.37; 39530016.01. 3; 3861532.77; 39530084.65. 4; 3861347.68; 39529631.78. 5; 3861754.23; 39529431.91. 6; 3861737.46; 39529626.52. 矿区面积; 0.244km2. ### 4.1.3 项目建设内容及规模 工程主要建设内容为：生态修复及矿石开采区：对采掘区进行生态综合治理，并利用废旧矿石生产砂石骨料，新建石灰矿露天采场，采矿方式均为露天开采，产品为石灰石，矿山设计生产规模为200万吨/年。服务年限：12年。 项目主要建设内容见下表。 表4-2 项目主要建设内容一览表 工程类别; 名称; 环评建设内容; 本项目实际建设内容; 变动情况. 主体工程; 生态修复及矿石开采区; 生态综合治理面积为584400m2，建筑石料用石灰岩矿(332)可利用资源量为2503.4万吨，矿石回采率96.5%，故采出资源量为2320.73万吨，服务年限约12年，年开产量为200万吨/年。; 生态综合治理面积为584400m2，建筑石料用石灰岩矿(332)可利用资源量为2503.4万吨，矿石回采率96.5%，采出资源量为2320.73万吨，服务年限约12年，年开产量为200万吨/年。; 无变化. 生产加工区; 建设骨料生产线一条，包括一破、一筛、二破、二筛、骨料中转仓、输送皮带等，综合利用废石，经破碎、筛分、制砂等工序生产出200万吨精品骨料; 骨料生产线一条，包括一破、一筛、二破、二筛、骨料中转仓、输送皮带等，综合利用废石，经破碎、筛分、制砂等工序每年生产出200万吨精品骨料 机制砂车间1座，对部分骨料进行进一步加工，年产机制砂60万吨，建筑面积1327.52m2 商品混凝土搅拌站1座，主要包含3个搅拌站以及12个辅料仓等（3条生产线），年产商品混凝土80万m3. 建设机制砂车间1座，对部分骨料进行进一步加工，年产机制砂60万吨，建筑面积1327.52m2. 建设商品混凝土搅拌站1座，主要包含3个搅拌站以及12个辅料仓等（3条生产线），年产商品混凝土80万 m3. 辅助工程; 中控及办公楼; 1座，4层，建筑面积2204.8m2，为框架结构，用于车间产线操控及日常办公; 1座，4层，建筑面积2204.8m2，为框架结构，用于车间产线操控及日常办公. 机修车间; 1座，1层，建筑面积332.8m2，为钢结构，用于开采、加工设备维修及备用零部件暂存; 1座，1层，建筑面积332.8m2，为钢结构用于开采、加工设备维修及备用零部件暂存. 洗车平台; 商品混凝土生产车间东侧设置洗车平台，占地面积129m2，同时配套设置1座77.8m3的沉砂池（7.2×5.4×2m）; 商品混凝土生产车间东侧设置洗车平台，占地面积129m2，同时配套设置1座77.8m3的沉砂池（7.2×5.4×2m）. 公用工程; 给水系统; 项目用水由枣庄市薛城区陶庄镇供水管网供给; 项目用水由枣庄市薛城区陶庄镇供水管网供给. 排水系统; 排水系统由生活污水及雨水组成，雨污分流。生活污水经厂区污水处理站处理后回用于厂区洒水抑尘，不外排；雨水经雨水外排口排入市政雨水管网；洗车平台废水排入沉淀池循环使用不外排；商混站及商混车清洗废水经砂石分离机分离后，清洗废水用于商混生产不外排；; 排水系统由生活污水及雨水组成，雨污分流。生活污水经厂区污水处理站处理后回用于厂区洒水抑尘，不外排；雨水经雨水外排口排入市政雨水管网；洗车平台废水排入沉淀池循环使用不外排；商混站及商混车清洗废水经砂石分离机分离后，清洗废水用于商混生产不外排；. 供电系统; 由枣庄市薛城区陶庄镇电网引入; 由枣庄市薛城区陶庄镇电网引入. 矿山道路; 矿区内运输道路采用泥结碎石路面，矿区外路面采用永久性混凝土路面，以减少线路维护费，提高运输能力。矿山卸料口至矿区顶部+222m开采台段的运输道路，道路总长2650m，最大高差122m，平均坡度为4.6%，最大坡度9%，路面宽度9m，最小转弯半径20m，路肩宽度挖方地段1m。通往其他开采水平的运输道路，采用支线式直通各采准平台。; 矿区内运输道路采用泥结碎石路面，矿区外路面采用永久性混凝土路面，以减少线路维护费，提高运输能力。矿山卸料口至矿区顶部+222m开采台段的运输道路，道路总长2650m，最大高差122m，平均坡度为4.6%，最大坡度9%，路面宽度9m，最小转弯半径20m，路肩宽度挖方地段1m。通往其他开采水平的运输道路，采用支线式直通各采准平台。. 环保工程; 矿石开采废气; 安装矿山空气质量监测设备，监测上传矿山空气质量信息；企业内部堆场安装3台PM10在线监测设备，并入环保监管平台。; 安装矿山空气质量监测设备，监测上传矿山空气质量信息；企业内部堆场安装3台PM10在线监测设备，并入环保监管平台。; 无变化. - 表土剥离粉尘：采用除尘雾炮机进行喷雾降尘；（2）钻孔粉尘：采用湿式凿岩机进行钻孔，钻孔过程采用雾化喷嘴进行抑尘；（3）爆破粉尘和废气：采石面爆破由专人进行，爆破工艺采用深孔爆破，并合理安排爆破时间；（4）大块石破碎粉尘：采用除尘雾炮机进行喷雾降尘；（5）矿石装车粉尘：矿石装卸前后洒水抑尘；（6）运输扬尘：道路进行多次洒水抑尘，运输车辆在出场前进行清洗以保证不带泥上路，并采用苫盖等治理措施；（7）卸料粉尘：设置水喷淋设施、集气收尘经脉冲袋式除尘器处理后经DA001排放。; 表土剥离粉尘：采用除尘雾炮机+高压喷枪进行喷雾降尘；（2）钻孔粉尘：采用干式凿岩机进行钻孔，钻孔过程采用设备自带除尘系统降尘、雾炮喷雾+高压水枪洒水喷淋降尘；（3）爆破粉尘和废气：采石面爆破由专人进行，爆破工艺采用深孔爆破，并合理安排爆破时间；（4）大块石破碎粉尘：采用除尘雾炮机+高压喷枪进行喷雾降尘；（5）矿石装车粉尘：矿石装卸前后洒水抑尘；（6）运输扬尘：道路进行多次洒水抑尘，运输车辆在出场前进行清洗保证不带泥上路，并采用苫盖等治理措施；（7）卸料粉尘：设置水喷淋设施、集气收尘经脉冲袋式除尘器处理后经DA001排放。; - 湿式凿岩机改为干式凿岩机； - 增加高压喷枪抑尘设施. 废水; 生活污水经厂区污水处理站（处理工艺为：预处理+生化处理+沉淀过滤+消毒）处理后回用于厂区洒水抑尘，不外排；洗车平台废水排入沉淀池循环使用不外排。污水处理站设计处理规模为10m3/d。; 生活污水经厂区污水处理站（处理工艺为：预处理+生化处理+沉淀过滤+消毒）处理后回用于厂区洒水抑尘，不外排；洗车平台废水排入沉淀池循环使用不外排。污水处理站设计处理规模为10m3/d。. 固废; 生活垃圾由环卫部门定期清运；除尘器收尘可作为石硝粉进行综合利用；污水处理站污泥产生量极少，经压滤后委托环卫处置；废布袋厂家回收；废机油及油桶暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处置; 生活垃圾由环卫部门定期清运；除尘器收尘可作为石硝粉进行综合利用；污水处理站污泥产生量极少，经压滤后委托环卫处置；废布袋厂家回收；废机油及油桶暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处置. 危废暂存间; 1间，占地面积20m2，位于生产厂区西北侧; 1间，占地面积20m2，位于生产厂区西北侧. 噪声; 矿石开采区爆破的瞬时噪声，在传播过程中随距离而衰减；生产加工区采取厂房隔声、基础减振、合理布局等措施。; 矿石开采区爆破的瞬时噪声，在传播过程中随距离而衰减；生产加工区采取厂房隔声、基础减振、合理布局等措施。. ### 4.1.4 主要原辅材料 本项目主要原辅材料消耗情况详见下表。 表4-3 主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 环评数量; 本项目实际数量; 来源. 1; 水; m3/a; 580925; 5850; 陶庄镇供水管网. 2; 电; 万kW·h; 1457.14; 31.4; 陶庄镇供电系统. 3; 柴油; t/a; 300; 53. ### 4.1.5 主要设备 本项目的主要生产设备见下表。 表4-4 矿石开采区主要生产设备统计表 序号; 设备 名称; 环评设计; 本项目实际建设; 备注. 型号; 数量; 型号; 数量. 1; 潜孔钻机; ZGYX420Ⅲ-1；钻孔直径Φ90mm，钻孔深为30m; 3; ZGYX421TA 钻孔直径90～115mm，整机功率162kW，自带空压机工作风压1.8Mpa，; 1; 数量减少. ZGYX416-1 钻孔直径90～127mm，整机功率58kW; 1. 2; 挖掘机; 卡特349D 铲斗容量1.8-3.11m3; 4; 卡特349 反铲斗容2.4m3，柴油机功率303kW; 2; 数量减少；挖掘能力降低. E6375H 反铲斗容2.1m3，柴油机功率243kW; 1. 卡特336 铲斗容量 1.88m3; 4; 卡特336 反铲斗容2.1m3，柴油机功率234kW; 2. 3; 装载机; CLG850H 额定载重量5t; 2; /; /; /. 4; 矿用自卸车; 豪沃矿霸，额定载重量60t; 10; 徐工XG90HG；额定载重60t; 5; 数量减少，载重量降低. 上汽红岩CQ3317HV11406额定载重15.5t; 4. 5; 破碎锤; BLTB-175 打击频率150-250bpm; 3; 195；用于机械破碎，二次破碎、机械削坡; 1; 数量减少. 200；用于机械破碎，二次破碎、机械削坡; 1. 6; 洒水车; QTH5183GSS 水泵流量60m3/h; 2; 东风170、中联ZBH5250TDTDFE6；载重8.0t; 2; /. 7; 雾炮车; 5163GQXE4 132kW，水流400-800L/min; 2; 固定水炮；喷射距离50m，用于爆堆和铲装喷淋; 3. 8; 高压水枪; /; /; /; 3; 新增. ### 4.1.6 水源及水平衡 项目用水由枣庄市薛城区陶庄镇供水管网供给。水质、水量和水压满足企业用水的要求。 1、用水 本项目用水主要用于露天采矿区抑尘用水、道路抑尘用水、洗车用水、绿化用水以及生活用水。 - 露天采矿区抑尘用水 露天采场开采工作面降尘用水量为 9.0m3/d，来自新鲜水。 - 矿区道路抑尘用水 矿区道路洒水用水量为9.06 m3/d，其中0.96 m3/a为生活污水处理后回用水，8.1 m3/d来自新鲜水。 （3）洗车用水 矿山出口设置洗车平台，运输车辆在出矿场前对车辆进行清洗，补水量为1.2 m3/d，来自新鲜水。 （4）生活用水 本项目员工35人，生活用水约量为1.2 m3/d，生活污水产生量约0.24 m3/d。 2、排水 - 生活污水经生产加工区污水处理站（处理工艺为：预处理+生化处理+沉淀过滤+消毒）处理后回用于道路洒水抑尘，不外排；洗车平台废水排入沉淀池循环使用不外排。露天采矿区抑尘用水、矿区道路抑尘用水及绿化用水均自然损耗，不外排。 图4-2 水平衡图 单位（m3/d） ## 4.2 实际工程量及工程建设变化情况 经对照本项目环境影响报告表及批复，本项目一期实际建设内容与环评及批复要求一致。本项目环境影响变动情况一览表如下。 表4-4 项目环境影响变动情况一览表 序号; 判定原则; 变更工程; 是否重大变动. 1; 建设项目开发、使用功能发生变化; /; 否. 2; （1）生产、处置或者储存能力增大30%及以上的； （2）生产、处置或者储存能力增大，导致（3）废水第一类污染物排放量增加的； 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 矿区范围、资源储存量、开采方式、服务年限均未发生变化，开采能力与环评一致; 否. 3; 重新选址；在原厂址附件调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 平面布置未发生变化; 否. 4; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 生产装置、设备变化不会导致新增废气排放污染物；废水、废气均未新增污染物排放种类; 否. 5; （1）废气、废水污染物防治措施变化，导致第6 条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 （2）新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 （3）新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 （4）噪声、土壤或者地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 （5）固体废物利用处置方式由委托外单位处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）； 固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 （6）事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 项目废气、废水防治措施未发生变化; 否. 本项目石灰岩矿年开采规模200万吨、生产原料未新增、废气、废水防治措施未发生变化、未新增污染因子，依据环办环评函〔2020〕688号文关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知，未发生重大变动。 ## 4.3 生产工艺流程 1、工艺流程 图4-3 矿石开采生产工艺流程图及产污节点图 图4-4 矿山生态修复工艺流程及产污环节图 - 工艺说明 （1）矿山开采工艺流程简述 矿山开采主要包括剥离覆土、钻孔爆破、开采和装车等过程。具体工艺过程如下： ① 剥离覆土 矿石表层覆土平均厚度约10~25m。覆土采用挖掘机直接剥离，剥离的覆土较少全部用于台阶复垦和道路铺垫。覆土剥离过程产生的粉尘通过喷水抑尘的措施控制。此过程会产生表土剥离粉尘G1和噪声。 ② 钻孔爆破 钻孔采用ZGYX-420Ⅲ型潜孔钻机，钻孔直径Φ90mm，钻孔深为30m。钻孔方法采用中深孔钻机打倾斜孔，倾斜孔角度为60°。矿山处理工作面根底、边角时，采取浅孔凿岩，同时配备空压机提供动力。本项目凿岩机自带除尘系统。 爆破采用多排中深孔爆破，临近边坡与并段采用控制爆破，即光面爆破和预裂爆破等。装药结构采用间隔装药，分上、下两段装药，间隔段长度0.9~1.3m，间隔装药可使炸药的爆炸能量在岩石中均匀分布，改善爆破质量和降低工程成本。填塞工作采用人工填塞。爆破会产生少量的大块石需要进行现场破碎。 此过程会产生钻孔粉尘G2、爆破粉尘和废气G3、大块石破碎粉尘G4、装车粉尘G5、运输扬尘G6、卸料粉尘G7、机械车辆尾气和噪声。 ③ 开采及转运 爆破后对爆破产生的危浮石进行清除；爆破后的块状石灰岩使用挖掘机挖掘后并将原矿装入汽车，直接从开采工作面运至生产加工区进一步加工。 （2）矿山生态修复工艺流程简述 ① 土地平整 每个矿山采矿层开采结束后，采用机械将开采平台平整清理，使其无碎石杂物，平整后坡度一般不超过3°。此过程会产生粉尘及噪声。 ② 覆土造田工程 开采平台清理整平后，覆土0.6m，并进行翻耕。此过程会产生粉尘及噪声。 ③ 植物种植 按照株距、行距3m×3m进行坑穴植树，树坑规格为60cm×60cm，深度60cm。根据该地区周围树种分布情况和适宜性分析，本复垦单元的树种为蜀桧、黄栌、连翘、黑松。 ④ 排水沟工程 为保证终采底盘汇水及时排出植被恢复区域，在+87m终采底盘四周以及田间道路一侧开挖排水沟，与蓄水池连通，并在治理区东南侧开深沟，一侧与蓄水池连通，一侧与区外约200m处的天然河沟连通。此过程会产生粉尘及噪声。 ⑤ 植物养护 养护工程即植被管理工程：为尽早实现植被养护工作，如浇水喷灌、追播苗木、草本种子、追播乡土树种，为植被管理而施行的施肥、间伐、平茬等。植被管理包括保育管理、维持管理、保护管理。应根据坡面复绿工程施工特点及不同的施工工艺，采取不同的养护管理方式。 种植后的养护管理： 浇水：栽植后应及时浇水，生长期应松土保墒，保持土壤持水量达到35～55%。 修剪：修剪宜在5月、7月、11月或植株开花后进行。修剪可按下列方法进行：对枝叶稀少的可摘心或抑制部分徒长枝的生长，通过修剪，使其厚度控制在15～30 cm；栽植2年以上的植株应对上部枝叶进行疏枝以减少枝条重叠，并适当疏剪下部枝叶。对长势衰弱的植株应进行强度重剪，促进萌芽。 病虫害防治：病害和虫害的防治均应以防为主，防、治结合。对各种不同的病虫害的防治可根据具体情况选择无公害药剂或高效低毒的化学药剂。为保护和保存病虫害天敌，维持生态平衡，宜采用生物防治。 施工完成后，必须定期进行养护一年，养护内容包括浇水、施肥、补种、病虫害防治等。 在养护期内，应一直保持种植穴的湿润，对于干旱区，应适当增加浇水次数，雨季可适当减少，六周以后，视生长情况浇水施肥。后期浇水应遵循“多量少次”原则。施工完成一个月后，查看成活情况，对于明显不成活的苗木应予以补种。 3、产污环节 （1）废气 本项目废气主要为：矿区开采产生的表土剥离粉尘、钻孔粉尘、爆破粉尘和废气、挖掘粉尘、装车粉尘、运输扬尘、卸料粉尘以及机械车辆尾气； （2）废水 本项目废水主要为职工生活污水、运输车辆洗车废水。 （3）固体废物 本项目固体废物主要为职工生活垃圾、矿山开采剥离的表土和风化岩。 （4）噪声 本项目噪声主要为露台开采爆破、凿岩、铲装、矿石运输产生的噪声。 ## 4.4 工程环境保护投资明细 该项目环保投资主要为绿化工程、废气处理、生态修复等方面。环保设施清单及投资详见下表。 表4-5 环保投资一览表 项 目; 污染源; 治理措施; 实际环保投资 （万元）. 生态治理; \; 对采掘区进行边坡修复、土地复垦，种植绿化树木及草地; 104.2（8470.94）. 废气治理设施; 矿区粉尘; 自动喷淋装置、洒水车、布袋除尘器、洗车平台等; 66.3. 环境管理和环境监测; 安装矿山空气质量监测设备，监测上传矿山空气质量信息; 16. 合 计; -; -; 186.5（8553.24）. 备注：目前仅完成+237采掘平台的生态治理与修复，平台覆绿面积640m2，种植植株共计425株，建成平台挡土墙160m，总投资104.2万元，预计完成全部露天采场边坡平台土地复垦工程总投资为8470.94万元。 ## 4.5 与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施 ### 4.5.1废水 本项目废水主要是生活污水、矿区洗车废水。 生活污水经生产加工区污水处理站（处理工艺为：预处理+生化处理+沉淀过滤+消毒）处理后回用于道路洒水抑尘，不外排；洗车平台废水排入沉淀池循环使用不外排。 ### 4.5.2废气 矿区开采产生的废气主要为表土剥离粉尘、钻孔粉尘、爆破粉尘和废气、挖掘粉尘、装车粉尘、运输扬尘、卸料粉尘以及机械车辆尾气。矿山生态修复过程中的废气主要为土地平整、覆土种植以及排水沟挖设产生的废气。 由于本项目剥离表土较少，故不设置排土场。表土剥离粉尘、破碎粉尘除尘采用雾炮喷雾+高压水枪洒水降尘；钻孔粉尘采用凿岩设备自带的除尘系统、及作业过程雾炮喷雾+高压水枪进行控尘；矿石装卸前后洒水、运输道路进行多次洒水；卸料粉尘采用配套喷淋设施及脉冲袋式除尘器进行降尘等措施。 土地平整、覆土种植以及排水沟挖设过程中通过雾炮+高压水枪，对作业区进行喷雾降尘，同时在覆土前使用洒水车对种植土进行洒水以增加土壤的湿润度，以减少扬尘的产生量。 ### 4.5.3 噪声 本项目区域内的噪声主要来自运输车辆行驶及采矿挖掘作业。 通过合理安排施工计划，夜间禁止使用产生高噪声污染的施工机械等措施，能有效减少施工噪声对周边居民的影响。施工噪声经山体隔声、距离消减、矿区绿植吸声降噪后达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。 ### 4.5.4、固体废物 本项目产生的固废主要为剥离表土（含风化岩）、洗车池沉渣、生活垃圾。 剥离表土（含风化岩）、洗车池沉渣产生量较小，不暂存全部用来台阶复垦和道路铺垫；生活垃圾由环卫部门处理。 ### 4.5.5 生态环境 矿山开采会使该区域现有的森林生态系统、灌丛生态系统、农业生态系统向工矿区生态系统转变，但本项目建设完全按照绿色矿山标准建设，坚持源头预防，已编制并严格实施矿山地质环境保护与土地复垦方案，按照“谁开发谁保护、谁破坏谁治理”原则，开展矿山生态修复，实现边开采、边保护、边治理。 ① 植被资源现状 根据野外调查和资料查证，工程评价区域的野生植物中，没有《国家重点保护野生植物名录（第一批）》和《中国珍稀濒危保护植物名录（第一批）》中所列物种，不存在国家野生重点保护植物和珍稀濒危植物以及古树名木，评价区域的物种类型多属于广泛分布于评价区域及其周边区域的常见物种。植红薯、蔬菜等。 ② 动物资源现状 项目生产生活产生的各种污染，包括噪声、扬尘等；采矿过程中生境破坏，包括施工设施建设等会破坏地表植被，占据野生动物栖息和繁殖场所，形成迁移阻碍，影响动物取食、繁殖等行为，使野生动物原有的栖息生境破坏或消失。 ③ 水土流失 对基建过程中的弃土、弃渣，以及生产过程中矿山采区的剥离土可能造成的水土流失采取水土保持措施，使这些工程的水土流失得到有效控制，把水土流失降低到最低限度。项目将有计划地对采区、排土场等进行复垦植树，复垦树种为当地易成活树种（枫杨、高山柏等）。

## 5.1 环境影响评价的主要环境影响预测及结论 ### 5.1.1施工期环境影响 1、施工期环境影响分析 项目为石灰石开采及碎石加工项目，由于项目属于重新报批项目，项目施工期主要为生产加工区的建设工作，目前已建成，故本次评价不再对施工期的生态环境影响进行分析。 一般来说，施工期环境影响是暂时的，随着工程的竣工，施工期环境影响都可以消除或缓解。但施工期某些环境影响因素表现得比较明显，还必须采取减缓措施，以尽可能地减少或消除这些影响。 2、施工期生态环境影响分析 项目所在地附近无珍稀野生动植物分布，无重点保护的文物古迹。项目用地范围内无生态环境保护目标，根据生态现状调查梁山矿区开采形成的采掘面和废弃的土石方占用土地属草地、未利用的山坡地、撂荒地，地表植被类型简单，覆盖度低，土壤肥力低。采掘区和填土石区受损生态系统的稳定性和抗逆能力脆弱。 根据现场勘查，矿山所在区域原属暖温带落叶阔叶林-温带针叶林带森林生态景观，经过人类长期开发利用，原始自然群落已不存在，被天然次生和人工生物群落所替代。山脚平缓坡地以人工栽培农作物和蔬菜类为主，山区则以少数天然次生林和半旱生、旱生灌丛及草本植物为主，主要物种为酸枣树、杨树、核桃树等。 工程的施工会对自然生态造成不可避免的影响，为使工程的施工可能造成的生态影响降至最低，需要对工程施工采取一定的生态保护措施。生态保护措施主要包括生态防护措施和管理措施。生态影响防护措施又包括避免、削减、补偿。 （1）生态影响地避免 a.施工前，应首先主动驱逐工程区内栖息的动物或鸟类，严禁在驱逐过程中捕杀动物； b.在施工过程中，于工程区外划定10m宽施工限制带，施工机械及人员活动限制于此范围内，减少对邻近区域的影响； c.严格按照可研方案划定施工区域，不准擅自扩大占地，避免人为地对地表植被的占压破坏； d.严格遵守排水沟的设计和建设，保持排水的通畅，避免由于淤积漫溢腌渍农田； e.冬季施工时规范用火制度，禁止在野外用火，禁止焚烧生活垃圾和树枝树叶等，预防火灾的发生； f.施工后应及时覆土复耕，清除边坡坡面上浮石、浮根等杂物并对其进行绿化防护。 （2）生态影响的削减 针对不可避免的生态环境影响，采取积极的措施使其降至最低限度。施工临时道路的选择应尽量结合现有道路情况，减少占用其他土地。 （3）生态影响的补偿 指对不可避免的生态影响和虽经过一定的影响削减但仍造成一定生态损失的生态影响要制定补偿措施。 a.施工结束后，及时进行植草绿化； b.弃用的临时施工场及施工营地等，须在结束后及时采用深翻、打碎等措施恢复至原有水平，恢复原状。 （4）生态影响管理措施 a.建设单位在施工招标开始时，即应明确施工队伍在施工过程中应该遵守执行生态环境保护责任和义务，并明确其法律责任； b.建设单位在施工过程中，应建立环境监理机构，加强工程实施过程中的环境监理作用，对保护措施实施监督和检查，对出现的环境问题，及时处理； c.施工过程中，建设单位和施工单位应自觉遵守国家和地方对生态环境管理的有关法规，并接受相应管理机构的管理。 d.施工单位在进场前，必须制定严格的施工组织和管理细则，做好有关知识和法律宣传工作，在施工区、生活区设置宣传牌，增强施工人员环境保护意识，设专人负责施工期的管理工作；同时针对可能发生的火灾等突发生态环境损失制定处置预案，派专人监控和防止其发生； e.在工程施工区四周设置警示牌，标明施工活动区，严令禁止到非施工区域活动； f.加强对施工人员生态保护的宣传教育，以公告、宣传册发放等形式，教育施工人员，通过制度化严禁施工人员非法猎捕动物，以减轻施工对当地陆生动植物的影响。 综上所述，施工期虽然可能带来某些环境影响因素，但这些因素不可能长期存在，随着工程的竣工，绝大部分影响因素将消失或缓解。 ### 5.1.2运营期环境影响分析 1、废气 矿石开采过程中采用雾炮除尘、洒水抑尘等措施，项目生产车间/产品仓均全密闭，卸料平台、中转仓及商混站原料库均设置水雾喷淋设施；运输道路定期洒水抑尘，通过车间密闭、加强车间湿式清扫、加强管理等，确保厂界无组织颗粒物能够满足《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)中表3无组织排放监控浓度限要求达标排放。距离项目厂界500m范围内敏感保护目标为东南侧90m处小官庄村，经采取以上措施对周围敏感保护目标影响较小。 综上，项目在严格落实各项废气污染治理措施、制定完善的环境管理制度并有效执行的前提下，废气排放对周边环境影响可接受。 2、废水 项目运营期废水主要为生活污水、车辆冲洗废水，生活污水经污水处理站处理后回用于厂区洒水抑尘，不外排；车辆冲洗废水循环使用不外排。项目在营运过程中，应加强管理，杜绝污水跑、冒、滴、漏，以保护周围水环境。 3、噪声 （1）运输道路噪声影响分析 运输车辆属于线型移动噪声源，噪声值在75～90dB（A）之间，因此在车辆运输过程中，运输道路噪声不可避免会对道路两侧居民产生一定的不利影响，为了减小道路噪声对周边环境的影响，环评要求建设单位： ①加强对运输车辆加强管理和保养，减少因车辆故障在运输过程中产生更大噪声；②选取合适的产品运输路线，尽量避免经过场镇内部、人群聚集地； ③途经离居民点较近的乡镇、地点时，要减速慢行，并禁止鸣笛，分散进出，严夜间运输等，尽量减少对沿线居民的影响； ④车辆运输时禁止超载，并要遮布覆盖。 在采取上述措施后，本项目运输道路噪声对周围环境的影响较小 （2）矿区爆破噪声影响分析 爆破噪声强度与装药量有关；据同类资料得知，采用多排微差爆破时产生的瞬间突发性噪声在110dB(A)~130dB(A)。实际上由于爆破时间极短一般仅为几秒到十几秒，通过合理安排爆破作业时间、规范作业，可将爆破噪声影响控制在可接受范围内。 4、固废 矿区剥离表土量为9795m3，不设排土场直接外运综合利用，通过采取措施后，一般工业固体废物暂存和处置措施案满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，危险废物的暂存和处置措施满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，不会对周围环境产生不利影响。 5、生态环境 本项目为矿区生态环境综合治理项目，项目工业场地及生产车间建设期通过厂区绿化改善生态环境。 项目治理完成后，项目区北侧七个边坡及平台进行覆土植树绿化，项目区南侧复垦耕地366061.6m2(约549亩)，在消除地质灾害隐患及视觉污染的同时恢复了生态环境。在涵养水源、防止水土流失、调节小气候与环境、净化空气方面起到良好的作用。 ### 5.1.3 结论 山东鑫厦新型建材有限公司建材用石灰岩梯级综合利用绿色循环产业链工程项目山符合国家产业政策，符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，选址符合当地规划，在落实本报告表所提出的环保措施的前提下，项目运营中产生的污染物可达标排放，不会对周围环境质量造成明显不利影响。故在认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实各项污染防治措施和事故风险防范措施并加强管理的基础上，从环境保护的角度讲本项目实施是可行的。 ## 5.2 环境保护行政主管部门的审批意见 你公司报送的《山东鑫厦新型建材有限公司建材用石灰岩梯级综合利用绿色循环产业链工程项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下: 一、该项目为新建，位于枣庄市薛城区陶庄镇梁山小官庄北凯乐大道西500米。项目属于重新报批环评项目，已完成基本建设。项目综合利用废石，经破碎、筛分、制砂等工序生产出140万吨精品骨料和60万吨机制砂，并对其进行进一步利用生产商品混凝土80万m3/a、精品骨料70万t/a、机制砂10万t/a。主要建设内容包括：主体工程（生态修复及矿石开采区、生产加工区）、储运工程（骨料仓、机制砂仓、商混站原料库、骨料中转仓、收尘仓1#、收尘仓2#）、辅助工程、公用工程及环保工程。项目总投资38600万元，其中环保投资13825.55万元，占比为35.8%。 在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制，从环境保护角度分析，我局原则同意你公司按照报告表所列建设项目的规模、地点、生产工艺、环保对策措施等进行建设和运营。 项目建设和运行管理中应重点做好以下工作： （一）强化生态保护。矿产资源开发全过程应符合《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）要求，实现矿区环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化、管理信息数字化和矿区社区和谐化。严格在划定矿区范围内进行灰岩采矿活动，严禁越界开采。做好生态恢复与土地复垦，将矿山复垦纳入矿山日常生产与管理，采用采矿-排土-造地-复垦一体化技术。分批开采，采空区域及时回填。 严格执行防治水土流失措施，最大程度地减少地表的剥离面积和上层土壤的破坏。加强生产管理，分台阶开采，边开采、边生态恢复。新开挖边坡要采取工程防护与绿化相结合的方法。科学合理布置道路、基础设施，保护土地资源。表土剥离后尽量收集复用。在被破坏的土地上重建植被和生物群落，恢复生态景观，矿区范围入口、临近公路等可视范围区域应进行景观美化。边坡采用种藤蔓植物，矿坑种植灌乔木，为动物提供更多栖息场所。矿山地表附着植被就近移植。开采结束后，必须对地面构筑物进行全面清理，并对迹地范围进行复垦绿化。设置绿化专职管理机构，做好草本植物管护工作和抚育工作，管护时间为3年，矿区内裸露地面全部绿化。 （二）强化大气污染防治措施。矿石开采：采剥等扬尘作业过程须在开采平台上风向进行喷雾降尘，爆破采用湿法爆破，湿式凿岩机进行钻孔，钻孔过程采用雾化喷嘴进行喷淋降尘。大块石破碎采用除尘雾炮机进行喷雾降尘。工程作业区四周安装可移动雾化炮，对作业区进行持续喷雾降尘。物料装卸过程中，应配备除尘设施，同时采取洒水喷淋措施。物料储存应采用入棚、入仓储存，棚内应设有喷淋装置。临时露天堆放石料应使用防尘设施覆盖。场地积尘要日清日毕。运输道路要做好硬化、洒水保洁和抑尘工作。运输车辆须达到国五排放标准（或为新能源运输车），非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。运输车辆要密闭运输，驶离矿区必须冲洗。厂界废气浓度须符合《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 3 建材工业大气污染物无组织排放浓度限值要求。 砂石骨料生产线：卸料平台卸料粉尘经水喷淋抑尘后与一破粉尘，收集除尘器处理后经15m高排气筒DA001排放；一筛二破粉尘设置集气罩收集通过除尘器处理经19m高排气筒DA002排放。二筛粉尘设置集气罩收集通过除尘器处理后经19m高排气筒DA003排放；入一破皮带下料口、入中转仓皮带下料口、入一筛皮带下料口粉尘经集气收集除尘器处理后经23m高排气筒DA004排放；一筛入1#骨料仓、二筛及二破皮带下料口以及二筛入二破、2-4#骨料仓带下料口粉尘经集气收集除尘器处理后经23m高排气筒DA005排放。 机制砂生产线：制砂破碎粉尘经除尘器处理后经15m高排气筒DA006排放；制砂选粉粉尘经除尘器处理后经37m高排气筒DA007排放。 筒仓：1-3#，4#骨料仓以及5#机制砂产品仓仓顶均设置除尘器，废气经处理后分别经42m高排气筒DA008、DA009排放； 商品混凝土生产线：辅料仓仓顶设置除尘器处理后，统一经27.5m高排气筒DA010排放。3套搅拌工序粉尘分别收集通过除尘器处理后的废气分别经18m高排气筒DA011、DA012、DA013排放。以上有组织颗粒物经脉冲袋式除尘器处理后，颗粒物排放浓度满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2中“其他建材”重点控制区标准要求。 （三）严格落实水污染防治措施。厂区实行雨污分流，严格分区防渗措施。洗车废水经沉淀后循环使用，商混搅拌站及商混车冲洗废水回用于商混生产，生活污水排入厂区污水处理站处理后用于洒水抑尘，以上废水均不外排。 （四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防渗及事故废水应急收集处理。建立地下水和土壤污染监控和预警体系，一旦出现土壤或地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对土壤和地下水的不利环境影响。 （五）强化噪声污染防治。合理安排施工时间，制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。施工噪声应尽量避开夜间的休息时间，晚10：00时至第二天早6：00时期间停止施工。运输车辆进入现场应减速，并禁止鸣笛。高噪声设备尽量安置在车间中间位置并采取隔声、减震、围挡等措施。在矿区边界300m区域内禁止采用爆破方式，采用液压碎石锤机械破碎开采，对离矿区270m处的小官庄村，开展动态监测，必要时安装声屏障。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 （六）对固体废物实施分类收集、处理、处置。剥离表土、除尘器收尘及污泥，剥离表土不设置排土场，剥离后直接装车外运综合利用；除尘器收尘在硝石粉仓暂存外售；废布袋由厂家回收，不再设置一般固废暂存区。压滤后污泥与生活垃圾由环卫部门清运。废机油及油桶产生后暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处置。工业固体废物贮存场所等须参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）落实防雨防渗要求。危险废物的收集、贮运和转运环节严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 （七）强化污染源管理。按照国家和地方有关规定，落实环评文件提出的环境管理及监测计划。DA001-DA003以及DA006排气筒安装颗粒物在线监测设施。重点产尘区域下风向安装不少于3处安装符合国家监测标准要求的β射线法环境空气PM10在线监测设备，并按要求与生态环境部门联网。安装“露天矿山远程视频监控矿系统”，监控范围包括机械破碎、挖掘、储存、装卸等地方，做到全覆盖、无盲区、全时段监控，且视频存储时间不得少于三个月。参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账，门禁系统监控数据按要求与生态环境部门联网。 （八）强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。并符合安全生产、事故防范的相关规定。 （九）该项目运营后，颗粒物排放量控制在9.863t/a以内。 （十）强化环境信息公开与公众参与机制。落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。 三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。 四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。 五、由市生态环境局薛城分局和市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。 六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送市生态环境局薛城分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。 七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规要求的，则本文件自然作废。 枣庄市生态环境局 2023年6月29日

# 表六 环境保护措施执行情况

| 类型 | 环评及批复要求的环境保护措施 | 环境保护措施落实情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 施工期：生活污水经化粪池处理后，由环卫部门定期清运；设备清洗废水经沉淀池处理后回用于场区抑尘； 运营期：（1）生活污水首先经化粪池预处理后再排入厂区污水处理站进行处理，处理工艺为：预处理+生化处理+沉淀过滤+消毒；（2）洗车废水循环使用不外排； | 施工期：生活污水经化粪池处理后，由环卫部门定期清运；设备清洗废水经沉淀池处理后回用于场区抑尘； 运营期：（1）生活污水经生产加工区化粪池预处理后再排入厂区污水处理站进行处理，处理工艺为：预处理+生化处理+沉淀过滤+消毒，处理达标后回用于道路洒水；（2）洗车废水循环使用不外排； | 已落实 |
| 废气 | 施工期：施工现场设立围挡，定期洒水，冲洗车辆，车辆限速、设雾炮等防尘措施； 运营期：矿石开采：采剥等扬尘作业过程须在开采平台上风向进行喷雾降尘，爆破采用湿法爆破，湿式凿岩机进行钻孔，钻孔过程采用雾化喷嘴进行喷淋降尘。大块石破碎采用除尘雾炮机进行喷雾降尘。工程作业区四周安装可移动雾化炮，对作业区进行持续喷雾降尘。物料装卸过程中，应配备除尘设施，同时采取洒水喷淋措施。物料储存应采用入棚、入仓储存，棚内应设有喷淋装置。临时露天堆放石料应使用防尘设施覆盖。场地积尘要日清日毕。运输道路要做好硬化、洒水保洁和抑尘工作。运输车辆须达到国五排放标准（或为新能源运输车），非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。运输车辆要密闭运输，驶离矿区必须冲洗。厂界废气浓度须符合《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 3 建材工业大气污染物无组织排放浓度限值要求。 | 施工期：施工现场设立围挡，定期洒水，冲洗车辆，车辆限速、设雾炮等防尘措施； 运营期：矿石开采：采剥等扬尘作业过程进行雾炮喷雾+高压水枪洒水降尘，爆破采用湿法爆破，凿岩机钻孔过程采用设备自带除尘系统降尘、雾炮喷雾+高压水枪洒水喷淋降尘。大块石破碎采用雾炮喷雾+高压水枪进行洒水降尘。工程作业区采用可移动雾化炮+高压水枪洒水，对作业区进行持续喷雾降尘。矿石装卸前后洒水抑尘，卸料口设置水喷淋设施、集气收尘经脉冲袋式除尘器处理后经DA001排放。临时露天堆放石料采取苫盖措施。场地积尘要日清日毕。运输道路做好硬化、洒水保洁和抑尘工作。运输车辆达到国五排放标准（或为新能源运输车），非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。运输车辆要密闭运输，驶离矿区经过洗车台冲洗。 | 已落实 |
| 噪声 | 施工期：1、合理安排施工时间，避免夜间施工；2、使用低噪声设备； 运营期：基础减震、厂房隔声、距离衰减； | 选用低噪声设备；对运输车辆加强管理和保养，对进出的运输车辆加强管理，限速禁鸣、严禁夜间运输；选取合适的运输路线，尽量避免经过场镇内部、人群聚集地；在矿区边界300m区域内禁止采用爆破方式，械破碎开采，合理安排爆破作业时间、规范作业，可将爆破噪声影响控制在可接受范围内。验收监测期间厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 | 已落实 |
| 固体废物 | 施工期：1、生活垃圾委托环卫部门收集处理；2、施工垃圾合理处置； 运营期：对固体废物实施分类收集、处理、处置。剥离表土不设置排土场，剥离后直接装车外运综合利用；生活垃圾在厂内集中收集后委托环卫部门统一清运； | 施工期：1、生活垃圾委托环卫部门收集处理；2、施工垃圾合理处置； 运营期：对固体废物实施分类收集、处理、处置。由于剥离表土较少，故不设置排土场，剥离后表土及风化岩全部用于台阶复垦和道路铺垫；生活垃圾在生产加工区集中收集后委托环卫部门统一清运； | 经现场踏勘，矿山开采设备较简单，不涉及为危险废物。 其余各项环保措施均已落实。 |
| 生态 | 施工期：洒水、限制车速、保持路面清洁等； 运营期：回填种植土区域进行绿化种植；平台清理整平后覆耕植土0.6m；安全平台上按照株距×行距：2m×2m开挖坑穴植树，安全平台外侧修建挡土墙，安全平台内侧按照0.5m间距种植爬山虎；根据该地区周围树种分布情况和适宜性分析，本复垦单元的树种为蜀桧、黄栌、连翘、黑松；为保证边坡汇水及时排出植被恢复区域，在+102m平台内侧开挖一条排水沟。 | 施工期：施工挖方时采取洒水抑尘措施，车辆限制车速、道路定时洒水保持路面清洁。 运营期：矿石开采采取边开采、边保护、边治理的方式，通过采取预防控制措施和工程、生物技术措施，尽量降低土地破坏程度，减少土地破坏面积，改良区域环境，实现矿区生态系统新的平衡。对已开采结束的采掘平台实施土地复垦，回填覆土绿化。平台清理整平后覆耕植土0.6m，安全平台上按照株距2m×行距2m开挖坑穴植树，安全平台内侧按照0.5m间距种植爬山虎。目前仅完成+237采掘平台的生态治理与修复，平台覆绿面积640m2，种植蜀桧、黄栌、连翘、黑松及爬山虎共计425株；安全平台外侧修建挡土墙，建成平台挡土墙160m。 由于尚未开采至在+102m平台，因此该平台内侧未开挖一条排水沟。矿山道路外侧建成排水沟，以便矿山汇水及时排出。 开采过程中的剥离表土及及风化岩较少，全部用于台阶复垦和道路铺垫，不进行外运综合利用。 | 已落实 |

# 表七 环境影响调查

| 施工期 | 生态影响 | 项目施工过程中主要生态影响为水土流失。项目完工后，因施工破坏而影响水土流失的各种因素在水土保持措施后得到恢复和改善，水土流失会逐渐减少，直至达到新的稳定状态。项目已采倔完成+237平台已完成覆土绿化，矿区边开采边执行复绿。 （1）植物及植被影响调查 本项目区域内绝大部分是次生植被，矿山所在区域原属暖温带落叶阔叶林-温带针叶林带森林生态景观，经过人类长期开发利用，原始自然群落已不存在，被天然次生和人工生物群落所替代。山脚平缓坡地以人工栽培农作物和蔬菜类为主，山区则以少数天然次生林和半旱生、旱生灌丛及草本植物为主，主要物种为酸枣树、杨树、核桃树等。 在施工期间，矿区范围内植被进一步遭到破坏但是由于项目实行边开采边整治的方针，复垦后采矿区及时种植有经济价值的经济林木及复垦，因此，在做好开采整治过程环保措施、及时对土地进行复垦的前提下，项目对当地生态环境的影响较小。 （2）动物影响调查 项目在开采过程中，由于占地和植被破坏及生产作业的影响，陆生动物的生境会受到影响或破坏，导致采场境界内的动物发生迁移。由于评价范围内没有重点保护动物的集中分布地和栖息地，因此，工程建设对这些省级保护动物种群影响不大。 矿区周边区域大型野生动物少见，主要动物有野兔、田鼠、昆虫、鸟类和爬行类动物等。途经区域未发现受国家保护的濒危和珍稀野生动物。矿区野生动物以小型为主，主要分布在山地林区，项目实施产生的干扰对啮齿类动物和野生鸟类影响较大，矿区建设对山林的破坏，使动物的栖息环境受到破坏迫使一部分野生动物向四周迁移或消亡，但随着矿区生态系统的逐渐恢复，区域生态系统得到逐渐改善，这种负面影响会逐渐消失，并会产生与新的生态环境相应的野生种群与群落，增加生态系统物种的多样性。 |
| --- | --- | --- |
|  | 污染影响 | （1）废水 本项目施工期产生的废水主要为设备冲洗废水、运输车辆冲洗水及生活污水。 冲洗废水其悬浮物浓度较大，不含其他可溶性的有害物质，施工废水产生量较小，建设单位在矿区修建临时土质沉砂池（沉淀时间大于2小时），处理上述施工废水，沉淀后回用于道路洒水。施工人员生活污水依托公司生产加工区化粪池及污水处理设施处理后回用，不会对环境产生不利影响。 （2）废气 该项目工程产生的废气主要为施工期的施工扬尘。 建筑施工四周设置围挡，场地内进行洒水抑尘，散落物料及时清理；其他铲装、破碎作业粉尘采用洒水抑尘；使用洒水车、雾炮对装卸扬尘进行喷雾洒水抑尘。 采取车辆过敏感点减速慢行，运输土方不得装载过满，防止沿途洒落，运输车沿途设置定点洒水，可最大限度的降低施工扬尘、尾气对施工沿线敏感点及周边居民的影响。 （3）噪声 项目施工噪声源主要为施工机械，通过加强管理，尽可能避免高噪声设备同时作业，注意保养机械，使机械维持最低声级水平等治理措施，可确保噪声在厂界以内满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），对周边环境敏感点影响较小。 （4）固体废物 施工期产生的固废主要为表土及风化岩、生活垃圾。 剥离的表土及风化岩全部用于矿山道路铺垫及复垦，生活垃圾交由环卫部门处理。 |
|  | 社会影响 | 经调查，施工期采取一系列废气、废水、噪声等治理措施，对周边居民有一定影响。但基础设施建设同样也给周边居民带来一些就业机会。 |
| 运行期 | 生态影响 | 本项目为生态修复项目，根据业主提供的工程竣工验收资料，项目对矿山采取的生态恢复措施主要包括： 矿石开采采取边开采、边保护、边治理的方式，通过采取预防控制措施和工程、生物技术措施，尽量降低土地破坏程度，减少土地破坏面积，改良区域环境，实现矿区生态系统新的平衡。对已开采结束的采掘平台实施土地复垦，回填覆土绿化。平台清理整平后覆耕植土0.6m，安全平台上按照株距2m×行距2m开挖坑穴植树，安全平台内侧按照0.5m间距种植爬山虎。目前已完成+237采掘平台的生态治理与修复，平台覆绿面积640m2，种植蜀桧、黄栌、连翘、黑松及爬山虎共计425株；安全平台外侧修建挡土墙，建成平台挡土墙160m。 由于尚未开采至在+102m平台，因此该平台内侧未开挖一条排水沟。矿山道路外侧建成排水沟，以便矿山汇水及时排出。 开采过程中的剥离表土及及风化岩较少，全部用于台阶复垦和道路铺垫，不进行外运综合利用。 |
|  | 污染影响 | （1）废水 运营期废水主要为职工生活污水、运输车辆洗车废水。生活污水经生产加工区化粪池预处理后再排入厂区污水处理站进行处理，处理工艺为：预处理+生化处理+沉淀过滤+消毒，处理达标后回用于道路洒水；洗车废水循环使用不外排。 （2）废气 项目运营期废气主要为矿区开采产生的表土剥离粉尘、钻孔粉尘、爆破粉尘和废气、挖掘粉尘、装车粉尘、运输扬尘、卸料粉尘等。采取治理措施如下： 矿石开采：采剥等扬尘作业过程进行雾炮喷雾+高压水枪洒水降尘，爆破采用湿法爆破，凿岩机钻孔过程采用设备自带除尘系统降尘、雾炮喷雾+高压水枪洒水喷淋降尘。大块石破碎采用雾炮喷雾+高压水枪进行洒水降尘。工程作业区采用可移动雾化炮+高压水枪洒水，对作业区进行持续喷雾降尘。矿石装卸前后洒水抑尘，卸料口设置水喷淋设施、集气收尘经脉冲袋式除尘器处理后经DA001排放。临时露天堆放石料采取苫盖措施。场地积尘要日清日毕。运输道路做好硬化、洒水保洁和抑尘工作。运输车辆达到国五排放标准（或为新能源运输车），非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。运输车辆要密闭运输，驶离矿区经过洗车台冲洗。 （3）噪声 选用低噪声设备；对运输车辆加强管理和保养，对进出的运输车辆加强管理，限速禁鸣、严禁夜间运输；选取合适的运输路线，尽量避免经过场镇内部、人群聚集地；在矿区边界300m区域内禁止采用爆破方式，械破碎开采，合理安排爆破作业时间、规范作业，可将爆破噪声影响控制在可接受范围内。验收监测期间厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （4）固体废物 对固体废物实施分类收集、处理、处置。由于剥离表土较少，故不设置排土场，剥离后表土及风化岩全部用于台阶复垦和道路铺垫；生活垃圾在生产加工区集中收集后委托环卫部门统一清运。 |
|  | 社会影响 | 经调查，矿山开采期间，周边村民对项目施工期、试运行期采取的环境保护措施基本满意，普遍认为矿山地质环境恢复治理的关键是植被恢复。同时，采矿活动能够提供大量的就业机会，复垦后采矿区及时种植有经济价值的经济林木及复垦，对当地经济的发展也会起到一定积极的作用。 |

# 表八 环境质量及污染源监测

## 8.1 监测分析方法 本项目监测分析方法详见下表。 表8-1项目监测分析方法一览表 检测 类别; 检测项目; 分析方法名称及依据; 仪器名称型号; 方法 检出限. 无组织废气; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法HJ 1263—2022; AUW120D 十万分之一电子天平; 7μg/m3. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; AWA5688多功能声级计; /. ## 8.2 质量控制及质量保证 ### 8.2.1废气质量控制及质量保证 表8-2 综合大气采样器校准信息统计表 校准日期; 仪器编号; 通道; 设置流量(L/min); 标定流量 (L/min); 流量偏差%; 允许偏差(%). 2023-08-02; A2111X233; 尘路; 100; 99.9; -0.1; ±2. A2111X234; 尘路; 100; 99.8; -0.2; ±2. A2111X235; 尘路; 100; 99.7; -0.3; ±2. A2111X236; 尘路; 100; 99.9; -0.1; ±2. 2023-08-03; A2111X233; 尘路; 100; 99.8; -0.2; ±2. A2111X234; 尘路; 100; 99.9; -0.1; ±2. A2111X235; 尘路; 100; 99.8; -0.2; ±2. A2111X236; 尘路; 100; 99.7; -0.3; ±2. ### 8.2.2 噪声质量控制及质量保证 （1）噪声监测质量保证和质量控制按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）的要求进行。 （2）验收监测中及时了解工况，确保监测过程中工况负荷满足有关要求； （3）合理布设监测点位，确保各监测点位布设的科学性和代表性；监测分析方法均采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测数据严格实行三级审核制度； （4）监测仪器经计量部门检定并在有效使用期内。 （5）在无雨雪、无雷电的天气条件下进行测量，风速为1.9～3.2m/s，小于5m/s，满足测试要求。测量时传声器加设防风罩。 （6）噪声监测所使用的噪声统计分析仪在监测前后用标准声源进行校准，若测量前后的校准测定相差不得大于0.5dB。声级计校准结果见下表。 表8-3 声级计质控校核表 8.3验收监测内容 仪器名称; 仪器 编号; 校准 时间; 校准前仪器读数dB（A）; 校准后仪器读数dB（A）; 示值 误差; 指标; 评价. AWA5688多功能声级计; A2204X245; 2023.8.2; 93.8; 93.5; 0.3; ±0.5; 合格. 2023.8.3; 93.8; 93.7; 0.1; ±0.5; 合格. 本次验收监测委托三益（山东）测试科技有限公司，检测内容为无组织废气、噪声。采样时间为2023年8月2日至8月3日共两天，具体检测内容如下。 ### 8.3.1 废气监测 本项目废气监测内容见下表8-4，监测点位示意图见图8-1。 表8-4 废气监测内容 废气; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 无组织废气; 上风向参照点1#; 颗粒物; 连续监测2天，4次/天. 下风向监控点2#、3#、4#. 注：执行《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表3中标准限值.

### 8.3.2 噪声监测 项目噪声监测内容见表8-5，监测点位示意图见图8-1。 表8-9 噪声监测内容 噪声; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 矿区; 矿区边界; 昼间噪声; 昼间1次/天，连续2天; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准. 小官庄 （敏感保护目标）; 小官庄北. 图8-1 监测点位示意图 ## 8.4 验收监测结果 ### 8.4.1 废气监测结果 本项目验收监测期间气象条件见表8-6，无组织废气监测结果见表8-7。 表8-6 验收监测期间气象条件 采样日期; 风向; 风速（m/s）; 湿度（%）; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 低云量; 总云量; 天气 状况. 2023.08.02; 09:00; SE; 3.6; 88.3; 26.9; 100.6; 7; 8; 多云. 10:20; SE; 3.4; 87.3; 28.2; 100.6; 7; 8. 11:40; SE; 3.0; 80.3; 29.6; 100.5; 6; 8. 14:40; SE; 3.0; 75.5; 31.2; 100.4; 6; 8. 2023.08.03; 09:00; SE; 3.2; 76.6; 29.2; 100.4; 2; 2; 晴. 10:20; SE; 3.0; 72.9; 29.9; 100.4; 2; 2. 11:40; SE; 2.8; 69.8; 30.6; 100.3; 1; 2. 14:30; SE; 2.6; 60.2; 32.2; 100.3; 1; 2. 表8-7 无组织废气监测结果 单位：mg/m3 采样日期; 检测项目; 检测点位; 检测结果; 执行 标准. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2023.08.02; 颗粒物（mg/m³）; 厂界上风向1#点位; 0.203; 0.208; 0.195; 0.202; 1.0. 厂界下风向2#点位; 0.222; 0.213; 0.225; 0.248; 1.0. 厂界下风向3#点位; 0.243; 0.253; 0.242; 0.250; 1.0. 厂界下风向4#点位; 0.237; 0.238; 0.232; 0.228; 1.0. 2023.08.03; 厂界上风向1#点位; 0.213; 0.205; 0.212; 0.218; 1.0. 厂界下风向2#点位; 0.225; 0.232; 0.230; 0.240; 1.0. 厂界下风向3#点位; 0.247; 0.258; 0.245; 0.252; 1.0. 厂界下风向4#点位; 0.242; 0.247; 0.248; 0.230; 1.0. 由表8-7可知，验收监测期间，无组织废气中颗粒物最大浓度为0.258mg/m3，颗粒物满足《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表3中无组织排放监控浓度限值。 ### 8.4.2 噪声监测结果 本项目厂界噪声监测结果见表8-8。 表8-8 噪声监测结果一览表 单位 ：dB(A) 采样日期; 检测点位; 检测时间; 检测结果Leq. 2023.08.02 昼间; 矿区东侧1#; 14:55; 54.1. 矿区南侧2#; 10:57; 56.8. 矿区西侧3#; 11:05; 57.2. 矿区北侧4#; 11:15; 58.5. 小官庄村5#; 17:20; 54.8. 2023.08.03 昼间; 矿区东侧1#; 11:06; 54.1. 矿区南侧2#; 11:13; 57.0. 矿区西侧3#; 11:20; 55.0. 矿区北侧4#; 11:31; 57.4. 小官庄村5#; 10:55; 55.1. 由表8-8可知，验收监测期间，矿区噪声昼间值为54.1～58.5(A)，周边敏感点小官庄昼间噪声值在54.8～55.1贝之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值。

# 表九 环境管理状况及监测计划

环境管理机构设置（分施工期和运行期）： 施工期：以公司基建科、环保科为主组建项目建设小组，加强工程实施过程中的环境管理，对保护措施实施监督和检查，对出现的环境问题，及时处理；并要求施工队伍在施工过程中遵守执行生态环境保护责任和义务。 运营期：公司成立环保领导小组及矿山专职绿化领导小组，组长李洪岩、副组长甘信伟，办公室设在环保科，负责生产加工区及矿山环境保护的日常督察、考核工作。

环境监测能力建设情况： 矿山安装空气质量监测设备，监测上传矿山空气质量信息。

环境影响报告表中提出的监测计划落实情况： - 环境影响报告表中未提出相关环境监测要求。 - 公司已委托徐州万源地质矿产研究有限公司按照《薛城区梁山矿区建筑石料用灰岩矿矿山地质环境监测方案》要求开展地质环境监测，包括地下水环境监测、土壤环境监测、地形地貌景观监测。 （1）地下水环境破坏监测 设计地下水水质、水位监测点2处。水质检测频率一年2次，每年共4次；水位监测每月监测2次，每年24次。 （2）土壤环境破坏监测 设计土壤监测点2个，每年检测1次，每年共2次。 （3）地形地貌景观破坏监测 针对露天采场开展地形地貌景观破坏监测，监测设计为1次/年。

环境管理状况分析与建议： 目前的矿山环境管理由环保领导小组管理为主。优点是集中管理，有利于资金落实和工程实施；缺点是群众的参与较少。 建议：健全制度，进一步加强矿山地质环境的监管，鼓励周边群众监督；制定详细的生态治理方案，继续加大矿山地质环境治理力度；加强宣传，不断提高员工矿山环境保护意识。

# 表十 调查结论与建议

## 10.1 结论 1、“三同时”执行情况 山东鑫厦新型建材有限公司于2023年5月，山东鑫厦新型建材有限公司委托山东益源环保科技有限公司编制完成了《山东鑫厦新型建材有限公司建材用石灰岩梯级综合利用绿色循环产业链工程项目环境影响报告表》；2023年6月29日，枣庄市生态环境局以枣环许可字〔2023〕46号文件予以批复。2023年7月11日，本项目取得排污许可证（编号为：91370404MA3RK7FM0R001P）。2023年7月，山东鑫厦新型建材有限公司申请对该项目进行竣工环境保护验收，同时三益（山东）测试科技有限公司对该项目进行验收监测。 该项目已按国家有关建设项目环境管理法律法规要求进行环境影响评价，建设配套的污染治理措施，能与主体工程同时投入运行，“三同时”制度执行较好。 2、废水排放情况 生活污水经生产加工区化粪池预处理后再排入厂区污水处理站进行处理，处理工艺为：预处理+生化处理+沉淀过滤+消毒，处理达标后回用于道路洒水；洗车废水循环使用不外排。 3、废气排放情况 验收监测期间，无组织废气中颗粒物最大浓度为0.312mg/m3，颗粒物满足《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表3中无组织排放监控浓度限值。 4、噪声排放情况 验收监测期间，矿区噪声昼间值为54.1～58.5(A)，周边敏感点小官庄昼间噪声值在54.8～55.1贝之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值。 5、固废处置及利用情况 对固体废物实施分类收集、处理、处置。由于剥离表土较少，故不设置排土场，剥离后表土及风化岩全部用于台阶复垦和道路铺垫；生活垃圾在生产加工区集中收集后委托环卫部门统一清运。 6、生态环境保护 矿石开采采取边开采、边保护、边治理的方式，通过采取预防控制措施和工程、生物技术措施，尽量降低土地破坏程度，减少土地破坏面积，改良区域环境，实现矿区生态系统新的平衡。对已开采结束的采掘平台实施土地复垦，回填覆土绿化。平台清理整平后覆耕植土0.6m，安全平台上按照株距2m×行距2m开挖坑穴植树，安全平台内侧按照0.5m间距种植爬山虎。目前已完成+237采掘平台的生态治理与修复，平台覆绿面积640m2，种植蜀桧、黄栌、连翘、黑松及爬山虎共计425株；安全平台外侧修建挡土墙，建成平台挡土墙160m。 由于尚未开采至在+102m平台，因此该平台内侧未开挖一条排水沟。矿山道路外侧建成排水沟，以便矿山汇水及时排出。 开采过程中的剥离表土及及风化岩较少，全部用于台阶复垦和道路铺垫，不进行外运综合利用。 ## 10.2 建议 1、建设单位在项目实施过程中，应加强生产管理与设备维护，务必认真落实本项目的各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人；重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。 2、严格按照环保要求落实报告表中的其它各项环保措施，减少本项目的影响和外界环境的影响，确保各项污染物均得到达标排放和妥善处置。 3、加强工程管理，建立健全环保规章制度和管理机制，运营期要特别做好植物的管理和维护，确保植物正常的生长繁殖。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章) ：                                  填表人(签字)：                       项目经办人(签字)：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  |  | 山东鑫厦新型建材有限公司 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 建设地点 |  | 山东省枣庄市薛城区陶庄镇梁山小官庄北凯乐大道西500米 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 （分类管理名录） |  |  | 八、非金属矿采选业11土砂石开采（不含河道采砂项目）：其他；二十七、非金属矿物制品业30：砖瓦、石材等建筑材料制造303；石墨及其他非金属矿物制品制造309：其他 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ☑新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |
|  | 设计建设内容 |  |  | 主要建设内容为露天采场，矿区面积约0.244km2。矿体的开采方式为露天开采，采用自上而下分台阶开采。采矿规模为石灰岩矿200万t/a。 |  |  |  |  |  | 实际建设内容 |  | 主要建设内容为露天采场，矿区面积约0.244km2。矿体的开采方式为露天开采，采用自上而下分台阶开采。采矿规模为石灰岩矿200万t/a。 | 环评单位 |  | 山东益源环保科技有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 枣庄市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 枣环许可字〔2023〕46号 | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2023年7月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | / | 排污许可证申领时间 |  | 2023年7月11日 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 山东鑫厦新型建材有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 山东鑫厦新型建材有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  | 91370404MA3RK7FM0R001P |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 山东益源环保科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 三益（山东）测试科技有限公司 | 验收监测时工况 |  | / |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 38600 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 13825.55 | 所占比例（%） |  | 35.8 |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 8686.5（17053.25） |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 186.5(8553.24) | 所占比例（%） |  | 2.15（50.16） |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | / | 废气治理（万元） | 66.3 | 噪声治理（万元） |  | / | 固体废物治理（万元） |  | / | 绿化及生态（万元） |  | 104.2（8470.94） | 其他（万元） | 16 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  | 2400 |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 山东鑫厦新型建材有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91370403MA3TE1AP64 | 验收时间 |  | 2024年3月 |  |  |
| 污 染物 排 放 达标 与 总 量控 制 （ 工 业 建设 项目 详填 ） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老” 削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；

水污染物排放浓度——毫克/升。